УКРАЇНА

КРЕМЕНЧУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

Полтавської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.11. 2011                                      м. Кременчук 			                 № 970

Про затвердження Положення про

утримання  зовнішніх  інженерних

мереж  та споруд,  розміщених  на

території  міста Кременчука

З метою забезпечення комплектності, дієздатності, відповідного технічного стану зовнішніх інженерних мереж та споруд, відповідального ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до їх збереження, утримання в належному стані території над ними, а також недопущення   побутових травм та дорожньо-транспортних пригод через незадовільний стан чи пошкодження мереж, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Цивільним кодексом України, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Кодексом України про адміністративні порушення, Положенням про безпечну і надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, Правилами систем газопостачання України, Правилами охорони електричних мереж, Правилами безпечної експлуатації електроустановок, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилами благоустрою території міста Кременчука та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

в и р і ш и в:

1. Затвердити   Положення  про  утримання  зовнішніх  інженерних   мереж та споруд, розміщених на території міста Кременчука (додаток).

2.   Підприємствам та організаціям, на балансі (у власності або в оренді) яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, привести у відповідність до даного Положення діючі на підприємстві інструкції про порядок дій персоналу підприємства під час ліквідації аварій на зовнішніх інженерних мережах та спорудах  та  виконання ремонтних робіт.

3.  Відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Перепелятник Ю.М.) у десятиденний термін оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

4. Виконання заходів з відстеження дії даного регуляторного акта здійснювати згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

5. Рішення  виконавчого  комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області від 09.07.2010 № 526  «Про затвердження Положення про відповідальність підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, за їх утримання»  вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за  виконанням  цього рішення покласти  на заступника міського голови Медведовського В.В., виконавчі комітети Автозаводської та Крюківської  районних  рад  (Коваленко В.М., Коваленко А.В.).

Міський голова                                                                               О.М.БАБАЄВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

від 18.11.2011 № 970

Положення  про  утримання

зовнішніх  інженерних  мереж та  споруд, розміщених на території міста Кременчука.

1.    Загальні положення

1.1. Це Положення  регулює:

-  взаємовідносини між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування в процесі технічної експлуатації зовнішніх інженерних мереж і споруд, а саме: під час їх технічного обслуговування, виконання   будівельних, ремонтних та аварійних робіт;

-  взаємовідносини між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування під час передачі зовнішніх інженерних мереж та споруд на баланс, утримання або у власність спеціалізованим  підприємствам  для  обслуговування;

1.2. Положення поширюється на всі суб’єкти господарювання, а саме:

-  підприємства та організації незалежно від форми власності,  на балансі ( у власності або в оренді) яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди;

-  відділи, управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та районних рад, що контролюють стан благоустрою і життєдіяльність міста.

-  юридичну особу, незалежно від форми власності, фізичну особу-підприємця, суб’єкта підприємницької діяльності та громадян.

1.3. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні порушення, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про безпечну і надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, Правил систем газопостачання України, Правил охорони електричних мереж, Правил безпечної експлуатації електроустановок, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж,  Правил благоустрою території міста Кременчука.

2. Основні терміни, що вживаються у цьому Положенні.

Аварія – пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів будівель та споруд, що виникло з техногенних чи природних причин або дією сторонніх осіб, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов.

Аварійні роботи – непрогнозовані роботи, виконання яких пов’язано з ліквідацією загрози для життя людей та їх життєзабезпеченням, у тому числі відновленням електропостачання, теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, тощо, а також будівель, споруд, житлових будинків, підприємств незалежно від форми власності.

Балансоутримувач мереж і споруд – юридичні особи, на баланс яких, рішенням міської ради, передано зовнішні інженерні мережі і споруди комунальної форми власності.

Будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення споруд та будівель.

Відновлення елементів благоустрою території - відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадка зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, відновлення нормального руху пішоходів і транспорту, інші роботи.

Власник мереж і споруд – фізичні чи юридичні особи, територіальні об’єднання громадян, органи місцевого самоврядування, що набули право власності на ці об’єкти  в установленому законодавством порядку.

Елементи благоустрою – покриття площ,  вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; газони, зелені насадження на території міста; обладнання спортивних, дитячих, торгівельних та інших майданчиків, інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Замовник – фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством відповідну заяву.

Зовнішні інженерні мережі – мережі, які прокладено поза межами будівлі.

Інженерні мережі – трубопроводи для подачі під тиском питної і технічної води, повітря, газу, нафти і інших промислових продуктів і матеріалів, відводом (самопливом) зливових, побутових та виробничих стоків, а також електроустановки,  кабельні і повітряні лінії електропередач і зв’язку, тощо.

Капітальний ремонт –  комплекс технічних заходів і будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення або заміну зношених конструкцій, деталей, устаткування, споруд або трубопроводів.

Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Поточний ремонт – ремонт, призначений для постійного підтримування працездатності інженерних мереж і споруд, усунення дефектів виявлених при технічному обслуговуванні, комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей, вузлів, після виконання яких гарантується справність і безаварійність мереж і споруд на наступний термін експлуатації.

Реконструкція – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виробляється, а також поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

Спеціалізоване підприємство – суб’єкт господарювання, основною сферою діяльності якого є надання послуг з централізованого водовідведення, водо-, газо-, тепло-, електропостачання, зв’язку та ін., технічного обслуговування, ремонту мереж і споруд, що має для цього необхідну матеріально-технічну базу, спеціальні дозволи та ліцензії.

Технічна експлуатація – комплекс робіт, спрямованих на збереження та забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх мереж і споруд  при високих техніко-економічних і якісних показниках.

Технічне обслуговування – система обходів(оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати мережі в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюється контроль за технічним станом мереж, їх перевірка, виявлення недоліків, очищення, змазування, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності мереж і споруд.

Технічне обстеження (технічний огляд) – періодичний обхід (огляд) з метою нагляду за станом мереж , станом обладнання і споруд на них, а також усунення дрібних несправностей, які виникли в процесі експлуатації.

3. Технічна експлуатація   зовнішніх інженерних мереж та  споруд.

3.1.   Технічна експлуатація зовнішніх інженерних мереж та  споруд  повинна забезпечувати їх безперебійну і надійну роботу при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог існуючих Правил технічної експлуатації за належністю.

3.2.  Керівники  підприємств, організацій, фізичні особи, у власності, в оренді або, на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, чи уповноважені ними спеціалізовані підприємства, організації та установи зобов’язані :

3.2.1. Забезпечити  комплектність,  збереження,  дієздатність,   відповідний технічний стан зовнішніх інженерних мереж і споруд, а також утримання в належному і безпечному стані територію, по якій проходять ці мережі (комунікації).

3.2.2. Здійснювати  постійний  нагляд  за  технічним  станом  зовнішніх інженерних мереж та споруд у процесі технічної експлуатації та в період тимчасового припинення їх діяльності.

Підприємства, організації та фізичні особи, що являються балансо-утримувачами, орендарями чи власниками зовнішніх інженерних мереж та споруд або уповноважені ними спеціалізовані підприємства, організації та установи повинні не рідше одного разу на квартал проводити обходи цих мереж відповідно до вимог діючих Правил технічного експлуатації за належністю.

У разі відсутності кришок оглядових колодязів, коверів, решіток зливоприймальних колодязів,  пошкодження опор, люків, провалів ґрунту вздовж мереж, а також інших пошкоджень на мережах негайно ліквідовувати ці несправності, щоб не допустити травмування людей та виникнення дорожньо-транспортних пригод.

3.2.3.  Організовувати  роботи  на зовнішніх інженерних мережах та спорудах з дотриманням діючих норм охорони праці та Правил технічної експлуатації мереж за належністю.

3.2.4. Виконувати всі необхідні заходи для ліквідації аварій на зовнішніх інженерних мережах та спорудах при їх виникненні.

3.2.5.  Направляти своїх представників, у випадку суміжності мереж, на місце   розриття ґрунту, де виконуються роботи на підземних інженерних мережах міста, та, в подальшому, надавати письмові вказівки про розташування своїх комунікацій, стежити за дотримання встановленого порядку виконання робіт в зоні суміжних комунікацій. У випадку пошкодження мереж  підприємства, представник якого не прибув на виклик в протягом години, збитки відшкодовуються за рахунок цього підприємства.

Виконувати земляні роботи в охоронній зоні газових мереж та кабельних електромереж до прибуття представника експлуатуючого підприємства забороняється. Збитки завдані простоями механізмів і робітників у зв’язку з неприбуттям в установлений термін представника експлуатуючого підприємства, відшкодовується цим підприємством.

3.2.6. Проводити роботи з реконструкції і капітального ремонту діючих теплових мереж і підключення до діючих теплових мереж, що пов’язане з припиненням теплопостачання, у термін з  15 квітня  до 1 жовтня.

3.2.7. Якісно та в належному стані відновлювати елементи благоустрою території, де проводилися будь-які роботи на зовнішніх інженерних мережах та спорудах з тимчасовим порушенням благоустрою.

3.2.8. Встановлювати і утримувати кришки оглядових колодязів і коверів, що розміщено на дорогах і тротуарах, на одному рівні з шляховим покриттям.

3.2.9.  Під час виконання всіх видів робіт на зовнішніх інженерних мережах проводити обов’язкові  заходи для безпеки людей, а саме:

-    в  місцях розриття  ґрунту встановити тимчасове огородження;

-  до початку виконання робіт з розриття ґрунту в місцях з інтенсивним рухом  транспорту і пішоходів встановити щитові огорожі;

-  обладнати місця проведення робіт знаками застереження, тимчасовими знаками з визначенням напрямків об’їзду  перешкод, а в період обмеженої видимості світловими сигналами червоного кольору;

-  в місцях проходу людей, проїзду інвалідних колясок та колясок з дітьми, де відсутній безпечний обхідний шлях, встановити перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, перилами висотою не менше 1 м, розрахованими  на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

-   для найменшого загромадження вулиць  негайно прибирати з місця робіт ґрунт, вийнятий з траншеї. Забороняється завалювати ґрунтом дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки оглядових колодязів, ковери та решітки зливової каналізації;

3.2.10. Відповідальність за безпечний рух транспорту і пішоходів в місцях виконання робіт несуть особи, які відповідають за ці роботи.

3.3. Підприємства, організації та фізичні особи, що виконують земляні роботи, у разі виявлення кабелю та інших мереж, не позначених у технічній документації на їх виконання, повинні негайно припинити роботи, вжити заходів до збереження вищезазначених мереж і повідомити про це балансоутримувача (власника, орендаря) цих мереж та відділ оперативного контролю за станом в місті (1563). Продовження робіт можливо після прибуття представника балансоутримувача (власника, орендаря) виявлених мереж.

3.4. Усі елементи благоустрою, які знаходяться в межах охоронних зон зовнішніх інженерних мереж та заважають їх експлуатації, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій силами винних у самовільному розміщенні або силами балансоутримувача (власника) мереж.

3.5.  Під час проведення всіх видів робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, що супроводжуються розриттям ґрунту, суб’єкти господарювання повинні виставляти інформаційну табличку з назвою підприємства чи організації, які виконують ці роботи та номерами телефонів відповідальних.

4. Будівельні роботи.

4.1. Будівельні роботи зовнішніх інженерних мереж та споруд виконуються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  від 17.02.2011, та Порядку виконання будівельних робіт затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.

4.2. Замовник будівництва зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до інспекції повідомлення про початок виконання будівельних   (підготовчих) робіт, реєстрації декларації чи одержання дозволу письмово проінформувати про це виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

4.3. З метою попередження  випадків  пошкодження  існуючих  зовнішніх інженерних мереж та споруд замовник (виконавець) будівельних та ремонтних робіт зобов'язаний, не пізніше як за три доби до початку виконання цих робіт,  викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними (за необхідності представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж. Після цього відповідальна особа замовника (виконавця) зобов'язана вжити необхідних заходів для збереження зовнішніх інженерних мереж та споруд.

4.4. Відповідальність за пошкодження існуючих підземних інженерних мереж під час виконання будівельних робіт несуть організація чи особа, які відповідають за ці роботи. Пошкоджені існуючі зовнішні інженерні мережі та споруди (комунікації) негайно ремонтуються за їх рахунок.

4.5. Власник (замовник) закінченого будівництвом об’єкта  протягом семи календарних днів з дня введення його експлуатацію зобов’язаний   письмово проінформувати про це виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області. При введенні в експлуатацію приватного житлового будинку додатково повідомляти виконавчі комітети районних у місті рад за територіальною належністю.

4.6. Заборонено введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта без улаштування елементів благоустрою території.

4.7.Забороняється експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, та про які не проінформовано виконавчий комітет Кременчуцької міської ради в Полтавській області.

4.8. Інформацію про початок та закінчення будівництва, капітального ремонту, реконструкції ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів та інших лінійних комунікацій відділ контролю за оперативною обстановкою в місті отримує самостійно з єдиного реєстру отриманих повідомлень на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

5. Аварійні роботи.

5.1. Виконувати планові роботи під видом аварійних робіт забороняється.

5.2. Порядок виконання аварійних робіт:

5.2.1. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, ліквідація якої пов’язана з тимчасовим порушенням благоустрою, балансоутримувач (власник, орендар) або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа зобов'язані по проінформувати про це відділ оперативного контролю за станом в місті (тел. 1563), власника (орендаря), обслуговуюче підприємство території, у т.ч. прибудинкової, де відбулася аварія,   балансоутримувачів об’єктів благоустрою. Після цього вжити негайних заходів щодо її ліквідації.

5.2.2. Для отримання листа-погодження на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням  аварійних робіт (поточного ремонту) на зовнішніх інженерних мережах та спорудах (додаток 2) балансоутримувач (власник, орендар) зовнішніх інженерних мереж та споруд або уповноважені ним: спеціалізоване підприємство, організація чи установа до початку виконання робіт надають виконавчим комітетам районних у місті рад наступні документи:

-  повідомлення (встановленого зразка) про тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з виконанням робіт (додаток 1);

-  копію наряду-допуску на виконання робіт (за винятком робіт з локалізації і ліквідації аварій на газових мережах, які згідно з  п.7.11  ДНАОП 0.00-1.20-98 провадяться без наряду-допуску);

-  розписку-зобов’язання (додаток 3).

5.2.3. Після визначення обсягу благоустрою, що буде порушено під час ліквідації аварії, уповноважені особи виконавчих комітетів районних у місті рад зобов'язані надати лист-погодження на його порушення у зв’язку з виконанням робіт, який дає право на виконання всього переліку робіт для ліквідації аварії. У листі-погодженні визначається термін виконання вищезазначених робіт - не більше трьох діб та термін відновлення благоустрою - не більше 7 діб,  відновлення асфальтобетонного покриття – до 14 діб.

5.2.4. У разі проведення робіт, пов'язаних із зайняттям або розриттям проїзних частин і тротуарів, в обов'язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується ВДАІ ГУ МВС України у  місті Кременчуці.

5.2.5. Виконавець аварійних робіт до початку їх виконання зобов'язаний повідомити телефонограмою про початок робіт і запросити на місце ліквідації аварії представників підприємств, на балансі ( у власності, в оренді) яких знаходяться підземні зовнішні інженерні мережі та споруди, суміжні з  мережами, на яких виникла аварія.

5.2.6. Одночасно з повідомленням про початок виконання аварійних робіт власник (виконавець) висилає аварійну бригаду, що під керівництвом відповідальної особи повинна приступити до ліквідації аварії, при цьому забезпечити безпеку людей, руху транспорту і зберігання розташованих поруч зовнішніх інженерних мереж та  споруд.

5.2.7. Після ліквідації аварії та відновлення благоустрою, для проведення перевірки об’єму та якості виконаних робіт з благоустрою,  виконавець зобов’язаний протягом доби повідомити про це виконавчий комітет районної у місті ради, що надавав  лист-погодження.

Роботи вважаються закінченими після відновлення об’єкта благоустрою до   належного стану.

5.2.8. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою через погодні умови необхідно звернутися у відповідний виконавчий комітет районної у місті ради, де погодити подовження терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов. Після цього провести тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

5.3. При  необхідності  виконати  термінові  аварійно-відновлювані роботи на мережах у вихідні та святкові дні, а  також в нічний час, дозволяється приступити до їх виконання без погодження з відповідним виконавчим комітетом районної у місті ради,  повідомивши про аварію лише відділ оперативного контролю за станом в місті (1563), відповідні організації і служби.

Повідомлення про тимчасове порушення благоустрою, копію наряду-допуску на виконання аварійних робіт, лист-зобов’язання необхідно надати у виконавчий комітет районної у місті ради за місцем проведення аварійних робіт в перший робочий день після святкового чи вихідного або з початком робочого дня.

5.4. Підприємства та  організації,  що  отримали телефонограму про аварію, і мають  суміжні  з  місцем аварії інженерні мережі та споруди негайно висилають на місце аварії свого представника, який повинен надати письмові вказівки про розташування своїх комунікацій, стежити за дотриманням встановленого порядку виконання робіт в зоні суміжних комунікацій. У випадку  пошкодження  мереж  підприємства, представник якого не прибув на виклик протягом години, збитки відшкодовуються за рахунок цього підприємства.

Підприємства та організації, що одержали виклик на місце проведення аварійних робіт, де немає приналежних їм зовнішніх інженерних мереж та споруд, повинні телефонограмою сповістити про це організацію, яка зробила виклик.

5.5. В аварійних випадках, які вимагають невідкладних ремонтно-відновлюваних робіт в охоронних зонах кабельних електромереж та газопроводів, допускається виконання цих робіт без виклику представника та попереднього погодження з власником мереж, але вони виконуються згідно з   п. 6 Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж («Правила охорони електричних мереж») та розділом 4 ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правил безпеки систем газопостачання України».

5.6. При відновленні благоустрою території з елементами фігурного мощення   у місцях, де встановлення фігурного мощення не погоджувалось з власниками інженерних мереж, роботи  виконуються за рахунок власника вищезазначеного покриття.

Відновлення благоустрою на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно (не більше доби) після засипки траншеї, в інших випадках – протягом трьох  діб.

Відновлення асфальтобетонного покриття доріг та тротуарів повинен виконувати їх балансоутримувач, за кошти підприємства, що проводило розриття ґрунту або інше підприємство, яке має відповідну ліцензію, з обов’язковою передачею об’єкта балансоутримувачу.

5.9. Відповідальність за своєчасне надання виконавчим комітетам районних у місті рад документів, визначених п.п.5.2.2. даного Положення, отримання листа-погодження, дотримання встановлених термінів виконання робіт несе балансоутримувач (власник, орендар) мереж та споруд або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа.

5.9.1. За виконання аварійних робіт на зовнішніх інженерних мережах, які супроводжуються тимчасовим порушенням благоустрою території, без листа-погодження відповідальна особа балансоутримувача (власника, орендаря) або уповноважених ним спеціалізованого підприємства, організації чи установи притягується до адміністративної відповідальності.

5.9.2. У разі невідновлення благоустрою території у визначені терміни без поважної причини відповідальна особа виконавця робіт притягується до адміністративної відповідальності, а райвиконком, що надавав лист-погодження, встановлює новий термін відновлення благоустрою (до 5 діб), про що інформує вищезазначеного виконавця.

У разі невідновлення порушеного благоустрою після повторно встановленого райвиконкомом терміну  вступає в дію Договір на виконання робіт з відновлення тимчасово порушеного благоустрою у зв’язку з проведеними  роботами на зовнішніх інженерних мережах та  спорудах (додаток 4), який виконавець робіт зобов’язаний укласти з балансоутримувачем  об’єкту  благоустрою.

Підставою для виконання робіт з відновлення об’єкту благоустрою його балансоутримувачем є вищезазначений Договір та письмова заявка відповідного райвиконкому на виконання робіт з відновлення благоустрою території. Заявка повинна містити інформацію про місце розташування об’єкта благоустрою та реквізити виконавця робіт, що його не відновив. Термін виконання робіт узгоджується додатково.

5.9.3. Відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення порушеного благоустрою покладається  на  організацію – виконавця робіт.

6. Поточний ремонт.

6.1. Виконання поточного ремонту зовнішніх інженерних мереж та споруд проводиться балансоутримувачем (власником, орендарем) або уповноваженим ним спеціалізованим підприємством, організацією чи установою відповідно до затверджених Графіків поточних ремонтів зовнішніх інженерних мереж і споруд.

6.2. Балансоутримувачі (власники, орендарі) зовнішніх інженерних мереж або уповноважені ними спеціалізовані підприємства, організації чи установи   надають виконавчим комітетам районних у місті рад Графіки поточних ремонтів  зовнішніх інженерних мереж та споруд, виконання яких  тимчасово порушує благоустрій території міста Кременчука.

6.3. Для отримання листа-погодження на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням робіт у зв’язку з виконанням  аварійних робіт (поточного ремонту) на зовнішніх інженерних мережах та спорудах (додаток 2) балансоутримувач (власник, орендар) зовнішніх інженерних мереж або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа за три дні до початку виконання робіт з поточного ремонту надають   виконавчим комітетам районних у місті рад наступні документи:

-  повідомлення встановленого зразка про тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з виконанням робіт (додаток 1);

-  розписку-зобов’язання (додаток 3);

- викопіювання з плану міста в М1:500 ділянки, де будуть виконуватись роботи з розриття ґрунту;

- копію технічного завдання на виконання поточного ремонту зовнішніх інженерних мереж, погодженого у порядку визначеному законодавством;

- графік проведення земельних робіт та робіт по відновленню благоустрою території;

- рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  з погодженням схеми тимчасової організації дорожнього руху у разі проведення робіт, пов’язаних із заняттям або розриттям проїзних частин і тротуарів (за необхідності).

6.4. Перед початком робіт власник (балансоутримувач, орендар) зовнішніх інженерних мереж та споруд або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа спільно з представниками виконавчих комітетів районних у місті рад та балансоутримувачами об’єктів благоустрою складають акт обстеження території, яку буде порушено, щоб  визначити  елементи благоустрою, які необхідно буде відновити.

6.5. Після обстеження  уповноважені особи виконавчих комітетів районних у місті рад зобов'язані надати лист-погодження на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з виконанням аварійних робіт (поточного ремонту) на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, який дає право на виконання всього переліку робіт, визначених технічним завданням. У листі-погодженні встановлюється термін виконання вищезазначених робіт (згідно з технічним завданням) та термін відновлення благоустрою - не більше 7 діб, відновлення асфальтобетонного покриття – до 14 діб.

6.6. Виконавець робіт з поточного ремонту зовнішніх інженерних мереж і споруд  зобов'язаний погодити їх виконання з підприємствами, на балансі ( у власності, в оренді) яких знаходяться суміжні підземні зовнішні інженерні мережі і споруди та, для контролю за дотриманням встановленого порядку виконання робіт в зоні суміжних комунікацій, викликати представників цих підприємств.

6.7. Після закінчення робіт з поточного ремонту зовнішніх інженерних мереж і споруд та відновлення благоустрою виконавець зобов’язаний протягом доби повідомити  про це  виконавчий комітет районної у місті ради, що надавав  лист-погодження. Після цього разом з представником райвиконкому необхідно перевірити об’єм та якість  виконаних робіт з благоустрою.

Роботи вважаються закінченими після відновлення об’єкта благоустрою до   належного стану.

6.8. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою через погодні умови необхідно звернутися у відповідний виконавчий комітет районної у місті ради, де погодити подовження терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов. Після чого провести тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

6.9. Відповідальність за своєчасне надання виконавчим комітетам районних у місті рад документів, визначених п. 6.3. даного Положення, одержання листа-погодження, дотримання встановлених термінів виконання робіт несе балансоутримувач (власник, орендар) мереж та споруд або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа.

6.9.1. За виконання робіт з поточного ремонту на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, які супроводжуються тимчасовим порушенням благоустрою території, без листа-погодження відповідальна особа балансоутримувача (власника, орендаря) або уповноважених ним спеціалізованого підприємства, організації чи установи притягується до адміністративної відповідальності.

6.9.2. У разі невідновлення благоустрою території у визначені терміни без поважної причини відповідальна особа виконавця робіт притягується до адміністративної відповідальності, а райвиконком, що надавав лист-погодження, встановлює новий термін відновлення благоустрою (до 5 діб), про що інформує вищезазначеного виконавця.

У разі невідновлення порушеного благоустрою після повторно встановленого райвиконкомом терміну  вступає в дію Договір на виконання робіт з відновлення тимчасово порушеного благоустрою у зв’язку з проведеними  роботами на зовнішніх інженерних мережах та  спорудах (додаток 4), який виконавець робіт зобов’язаний укласти з балансоутримувачем  об’єкту  благоустрою.

Підставою для виконання робіт з відновлення об’єкту благоустрою його балансоутримувачем є вищезазначений Договір та письмова заявка відповідного райвиконкому на виконання робіт з відновлення благоустрою території. Заявка повинна містити інформацію про місце розташування об’єкта благоустрою та реквізити виконавця робіт, що його не відновив. Термін виконання робіт узгоджується додатково.

6.9.3. Відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення порушеного благоустрою покладається на організацію – виконавця робіт.

7. Передача зовнішніх інженерних  мереж та споруд  для обслуговування     спеціалізованим  підприємствам.

7.1. Зовнішні інженерні мережі і споруди незалежно від форми власності, з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, належного технічного обслуговування, забезпечення якісних послуг  (водовідведення, постачання холодної і гарячої води, газу, тепла, зв’язку, електропостачання, тощо)   передаються на баланс або обслуговування (за договором)  спеціалізованому підприємству, що має відповідний дозвіл на їх експлуатацію та технічне обслуговування, відповідну матеріально-технічну базу, досвід роботи з вищезазначеними мережами і спорудами.

7.2. Власники зовнішніх інженерних мереж і споруд, це юридичні і фізичні особи, що набули право власності в установленому законодавством порядку.

Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою  оформлення власності на нього.

Замовники (забудовники) об’єктів містобудування, що не набули в установленому законодавством порядку права власності на зовнішні інженерні мережі та споруди, не  являються  їх  власниками.

7.3.  Власники об’єктів мають право:

7.3.1. Залишити у своїй власності зовнішні інженерні мережі та споруди     забезпечивши, за власні кошти,  виконання  вимог даного Положення.

7.3.2. Передати майно у комунальну власність у порядку, передбаченому Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

7.3.3. Передати  майно на баланс, у користування або у власність  спеціалізованому підприємству відповідно до чинного законодавства України шляхом укладання відповідного цивільно-правового договору (купівлі-продажу, договір про користування майном та його технічне обслуговування, договір дарування  тощо).

7.4.  Зовнішні інженерні мережі та споруди, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, в установленому порядку, спочатку приймаються до комунальної власності, а з комунальної власності відповідно до чинного законодавства України передаються на баланс або утримання (господарче відання) спеціалізованому підприємству, яке має відповідний дозвіл на їх експлуатацію та технічне обслуговування.

Спеціалізовані підприємства комунальної форми власності зобов’язані приймати на баланс та обслуговування вищезазначені зовнішні інженерні мережі та споруди згідно з рішенням міської ради за умови виділення коштів на їх ремонт.

7.5. При передачі зовнішніх інженерних мереж та споруд:

-  у користування або на обслуговування спеціалізованому підприємству   укладається  договір, який визначає предмет договору, права та обов’язки сторін, межі користування мережами і спорудами, обсяги робіт з їх технічного обслуговування та відповідальність сторін. Термін користування   зовнішніми інженерними мережами та спорудами та обслуговування визначається за домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України.

-  у власність спеціалізованому підприємству, незалежно від форми власності та, яке має відповідний дозвіл на їх технічну експлуатацію, здійснюється  відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Власникам зовнішніх інженерних мереж та споруд, після введення їх в експлуатацію, незалежно від джерел фінансування будівництва, необхідно виконати наступні процедури:

7.6.1. При  будівництві  зовнішніх  мереж  та  споруд  підприємствами, організаціями, установами за рахунок бюджетних коштів – передати у державну або комунальну власність на підставі чинного законодавства України.

7.6.2. При будівництві зовнішніх інженерних мереж і споруд  фізичними та юридичними особами, а також територіальними об’єднаннями громадян, за рахунок небюджетних коштів, з метою якісного обслуговування мереж, рекомендується передати на баланс або обслуговування спеціалізованому підприємству відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Зовнішні  інженерні  мережі і споруди, що перебувають на балансі замовника (забудовника, інвестора) та експлуатуються ним, після завершення будівництва вищевказаних інженерних мереж і споруд передаются на баланс спеціалізованому підприємству в експлуатаційному стані  згідно з чинним законодавством України.

7.8.  Спеціалізоване підприємство, незалежно від форми власності, приймає на баланс новозбудовані, реконструйовані, капітально відремонтовані, діючі зовнішні інженерні мережі та споруди на підставі рішення  Кременчуцької міської ради та наступних документів:

-  договору про передачу на баланс або утримання (господарче відання) майна;

- акту прийому передачі інженерних мереж та споруд з їх кошторисною вартістю;

-  виконавчої документації;

-  паспорту гарантійних термінів експлуатації;

-  сертифікатів на матеріали та паспортів на обладнання;

- актів на виконані і актів на приховані роботи з геодезичною схемою фактичного місця розміщення мереж.

Для прийняття на баланс або утримання спеціалізованим підприємством зовнішніх інженерних мереж та споруд, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, вищезазначений перелік документів вважати рекомендованим.

7.9. Приймати  зовнішні  інженерні  мережі і споруди (новозбудовані, реконструйовані, капітально відремонтовані та діючі крім тих, що визначені в  п.7.4.)  з  дефектами  та  недоробками  забороняється.

7.10. Тимчасові зовнішні інженерні мережі і споруди споруджуються й утримуються за рахунок абонента, замовника.

7.11. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладання договорів із спеціалізованими підприємствами про постачання на прийнятий об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, тощо.

7.12. Підключення  закінченого  будівництвом  об’єкта, прийнятого  в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до спеціалізованого підприємства, що має відповідний дозвіл на експлуатацію та технічне обслуговування мереж.

8.  Збереження зовнішніх інженерних  мереж  та  споруд.

8.1. Юридичні особи, незалежно від форми власності, фізичні особи-підприємці, суб’єкти підприємницької діяльності та громадяни зобов’язані :

8.1.1.  Сприяти збереженню  зовнішніх інженерних мереж та  споруд, які розміщено на території міста, а також не допускати їх пошкодження, затоплення, заморожування в процесі господарської діяльності.

8.1.2.  Терміново повідомляти  відділ  оперативного контролю за станом в місті (1563) виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо виявлених пошкоджень (відсутність або пошкодження кришок оглядових колодязів, коверів та опор, провалювання люків або ґрунту, обірвані або провислі лінії електропередач, тощо) зовнішніх інженерних мереж та  споруд, і вживати заходів щодо огородження місць пошкоджень.

8.1.3.  При пошкодженні  зовнішніх  інженерних  мереж  та  споруд негайно повідомляти про це відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємство, на балансі якого ці мережі знаходяться, та відшкодувати всі збитки, які виникли в результаті пошкодження, в тому числі збитки нанесені навколишньому середовищу.

8.2.   Власники земельних ділянок, у випадку  проходження по їх території   комунальних зовнішніх інженерних мереж та  споруд, зобов’язані:

-   надавати доступ спеціалізованим підприємствам для виконання всіх видів робіт на вищезазначених мережах і спорудах;

-  нести відповідальність, згідно з чинним законодавством, за пошкодження цих комунікацій.

8.3. Юридичним особам, незалежно від форми власності, фізичним особам-підприємцям, суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам забороняється:

-    засипати землею, іншими сипучими матеріалами та сміттям кришки люків колодязів  і  камер, пришляхові лотки і кювети, водостічні канали;

-  складувати  матеріали і конструкції, влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію, висаджувати дерева, проводити будівництво на трасах зовнішніх інженерних мереж та  споруд та в межах їх охоронних зон, у тому числі струмовідних споруд та огорож, оглядових колодязях і коверах;

-  відкривати кришки люків камер і оглядових колодязів на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, спускатися в них без дозволу експлуатаційних організацій, відкривати двері підстанцій, заходити всередину підстанцій або перебувати ззовні на будівлі, залазити на опори, проводити налагоджувальні та інші роботи на мережах без дозволу експлуатаційних організацій;

-    влаштовувати переїзди і переходи через зовнішні трубопроводи теплових мереж;

-    здійснювати самовільне підключення до зовнішніх інженерних мереж та  споруд, що розміщено на території міста.

-    виконувати будь-які роботи в межах охоронних зон зовнішніх інженерних мереж і споруд без узгодження їх виконання з власником мереж.

-  розміщувати  спортивні  майданчики,  стадіони,  ринки,  зупинки громадського транспорту, організовувати заходи з масовим скупченням людей  в межах охоронних зон зовнішніх інженерних мереж і споруд.

8.4. Відповідальність за технічний стан території, по якій проходять  зовнішні інженерні мережі та споруди,  покладено на  балансоутримувачів (власників або орендарів) цих мереж.

9.  Контроль за дотриманням Положення.

9.1. Контроль за дотриманням цього Положення в питаннях безпечного стану та належного благоустрою території, по якій проходять зовнішні інженерні мережі та споруди, покладено на виконавчий комітет Автозаводської районної у місті ради та виконавчий комітет Крюківської районної ради м. Кременчука, житлово-експлуатаційні підприємства та інші організації відповідно до чинного законодавства України.  При виявлених порушеннях даного Положення вищезазначені організації видають приписи або  складають протокол про залучення до адміністративної відповідальності винних осіб.

9.1.1. Будівельні роботи, які проводяться без відповідних дозвільних документів визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ремонтні роботи, визначені цим Положенням, без листа-погодження на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з виконанням  робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, що виявлено представниками органів нагляду і контролю, негайно припиняються до оформлення відповідних документів. Одночасно складається протокол про залучення до адміністративної відповідальності винних осіб.

9.2. Контроль за дотриманням даного Положення в питаннях технічної експлуатації зовнішніх інженерних мереж і споруд комунальної форми власності покладено на управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

10. Відповідальність за порушення «Положення».

10.1. Винні особи  в  порушенні  даного  Положення  несуть   відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні порушення, а за дії, що призвели до аварій або нещасних випадків з людьми, несуть кримінальну відповідальність в установленому законом порядку.

Додаток 1

до Положення про утримання зовнішніх

мереж та споруд, розміщених на території

міста Кременчука

ПОВІДОМЛЕННЯ

на тимчасове порушення благоустрою  території м. Кременчука  у зв’язку з

__________________________________________________________________________________________________________________________________  від «___»________20    року

(назва роботи  та об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта _________________________________________________

(найменування об’єкта , протяжність, площа порушення благоустрою,  тощо)

по вулиці _____________________________________________________________________

(вулиця, площа, провулок, № житлового будинку, та інш.)

на ділянці від, до, з розриттям траншеї (котловану) ____________ м, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії (потрібне вказати) _______________________________

_________________________________________ найменування елементів благоустрою, що порушуються__________________________________________________________________

Організація, яка виконує роботи__________________________________________________

(повна назва організації, поштова адреса, індекс)

Телефон________________________ код ЄДРПОУ__________________________________

Банківські реквізити____________________________________________________________

Відповідальна посадова особа за  виконання робіт та відновлення благоустрою:_________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, серія та номер паспорта, контактний телефон)

Термін виконання робіт_________________________________________________________

Термін відновлення благоустрою території_________________________________________

Договір з балансоутримувачем об’єкту благоустрою   від    «___»___________20   рік   №____  на виконання робіт з відновлення тимчасово порушеного благоустрою у зв’язку з проведеними  роботами на зовнішніх інженерних мережах та спорудах

Керівник                    ____________________                 МП         _______________________

(підпис)                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер  ____________________                               _______________________

(підпис)                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідальні особи виконавця робіт та замовника попереджені, що в разі порушення «Правил благоустрою м. Кременчука» затверджених міською радою від ____________,  «Положення про відповідальність за утримання зовнішніх інженерних мереж і споруд,  розташованих на території  міста Кременчука» затверджених рішенням виконкому міської ради від__________ №_____ будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, передбаченої  ст. 152 Кодексу України про адміністративні порушення.

Замовник_____________________________________________________________________

(повна назва організації)

Телефон____________________________________код ЄДРПОУ_______________________

Адреса _______________________________________________________________________

(поштовий індекс, вулиця, № будинку)

Банківські реквізити____________________________________________________________

(р/р, назва банку, МФО)

В разі зміни виконавця робіт або терміну виконання робіт зобов’язуюсь погодити це з   виконавчим комітетом Автозаводської районної у місті ради або  виконавчим комітетом Крюківської районної ради  м. Кременчука.

Керівник                    ____________________                 МП         _______________________

(підпис)                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2

до Положення про утримання зовнішніх

мереж та споруд, розміщених на території

міста Кременчука

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку з виконанням  робіт (поточного ремонту, аварійних робіт) на зовнішніх інженерних мережах та спорудах

від «___»____________20   року

Виданий _____________________________________________________________________

(найменування підприємства)

Відповідальна особа за виконання робіт та відновлення благоустрою території __________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За адресою:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

на ділянці від, до, з розриттям траншеї (котловану) _____ метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії (потрібне вказати) _______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Надані документи:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Заявлений термін виконання робіт ___________, відновлення благоустрою_____________.

Замовник_____________________________________________________________________

Виконавець робіт______________________________________________________________

Відповідальна особа за виконання робіт та відновлення благоустрою території __________

_____________________________________________________________________________

Особливі умови виконання робіт:_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Виконання робіт погоджено:

з терміном початку:                                                      з терміном закінчення:

«___»_____________20   року                                       «___»______________20   року

Термін робіт подовжено до ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Уповноважена  особа  райвиконкомом      _______________________________     (ПІБ)

м.п.

Відновлення благоустрою виконано: «____»______________ 20   року  в  повному об’ємі  без зауважень (із зауваженнями)_______________________

_________________________________________________________________

Уповноважена особа

райвиконкомом                         ___________________        _________________

(ПІБ)

м.п.

Додаток 3

до Положення про утримання зовнішніх

мереж та споруд, розміщених на території

міста Кременчука

РОЗПИСКА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Я, ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, підприємство, ПІБ)

відповідальна особа за виконання робіт ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

зобов’язуюсь:

1. Дотримуватись «Правил благоустрою території міста Кременчука» затверджених Кременчуцькою міською радою від ______________,  «Положення про утримання зовнішніх інженерних мереж і споруд,  розміщених на території міста Кременчука» затверджених рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від__________ №_____, чинного законодавства України з питань охорони праці, Правил технічної експлуатації мереж за належністю та ін.

2. Роботи виконувати в суворій відповідності до виданого завдання та наряду-допуску.   Відновлення  елементів  благоустрою  виконати  відповідно  до  встановлених  термінів.

3. Підтверджую, що виконання робіт забезпечено працівниками відповідної кваліфікації, необхідною технікою, засобами виробництва, матеріалами, типовою огорожею, а також проводиться відповідно до чинного законодавства України з питань охорони праці.

4. При  знаходженні  вибухонебезпечних  предметів  негайно  припинити  роботи, вивести людей і техніку з небезпечної зони, виставити охорону, повідомити відділ оперативного контролю за станом в місті (1563), управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

5. З метою уникнення пошкоджень існуючих підземних мереж та споруд до початку робіт викликати представників організацій, що мають суміжні мережі, а саме:

ПОГОДЖУЮЧІ  ПІДПРИЄМСТВА,ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА  УСТАНОВИ*

| Назва підприємства, установи та організації | Зміст погодження |  |
| --- | --- | --- |
|  | На початок виконання робіт | по закінченню робіт |

КП «Кременчукводоканал», КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхово-ремонтне управління», КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», МКП «Міськсвітло»,   КП «Теплоенерго», Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,  ВАТ «Кременчукгаз»,   КФ ПАТ «Полтаваобленерго», ЦТП-2 ВАТ «Укртелеком», КП «Благоустрій Кременчука»  та ін.

Примітка:

При погодженні зацікавлені підприємства  мають  право  викласти свої  вимоги  на  початок виконання робіт та по закінченню робіт.

6. У разі невиконання робіт у визначений термін, повідомити про це  виконавчий комітет Автозаводської районної у місті ради або  виконавчий комітет Крюківської районної ради м. Кременчука, який надавав лист-погодження, та погодити новий термін виконання робіт.

7. Після закінчення робіт та відновлення благоустрою території протягом доби повідомити про це відповідний райвиконком для прийомки відновленого благоустрою.

Підпис відповідальної особи  за виконання робіт ______________________________ (ПІБ)

Дата «___»_________20___ року

Додаток 4

до Положення про утримання зовнішніх

мереж та споруд, розміщених на території

міста Кременчука

ДОГОВІР

на виконання робіт з відновлення тимчасово порушеного благоустрою у зв’язку з проведеними  роботами на зовнішніх інженерних мережах та спорудах

м. Кременчук                                                                                               «___»_________20  р.

Підприємство (балансоутримувач, орендар чи власник зовнішніх інженерних мереж та споруд або уповноважені ним спеціалізоване підприємство, організація чи установа) в особі директора підприємства  ____________________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, далі Замовник, Балансоутримувач об’єкту благоустрою в особі директора _________________________, діючого на підставі Статуту підприємства, далі Виконавець, з другої сторони склали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Виконавець зобов'язується протягом строку дії даного Договору виконувати роботи по відновленню тимчасово порушеного благоустрою території міста у зв’язку з виконанням всіх видів ремонтних робіт на зовнішніх інженерних мережах і спорудах, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

1.2. Виконавець виконує роботи з відновлення тимчасово порушеного благоустрою території міста у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на зовнішніх інженерних мережах і спорудах за наданими заявками та у терміни, погоджені  виконавчими комітетами районних у місті ради згідно з Положенням про утримання зовнішніх інженерних мереж і споруд, розміщених на території м. Кременчука.

1.3. Виконавець виконує роботу на свій ризик, своїми силами і засобами.

1.4. Найменування (номенклатура) робіт: відновлення елементів благоустрою (покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, зелені насадження (дерева, кущі, газони, квітники), обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, технічні засоби регулювання дорожнього руху, засоби та обладнання зовнішньої реклами, обладнання місць для зупинок громадського транспорту, водовідвідні канали, тощо).

1.5. Прийняття роботи здійснюється на підставі актів здачі-приймання робіт.

1.6. Акти виконаних робіт готовить Виконавець і передає для підписання Замовнику в термін не пізніше 25 числа звітного місяця. Уповноважений представник Замовника на протязі 3-х днів перевіряє відповідність виконаних робіт, вказаних в актах фактично виконаним роботам і підписує акт, приймаючи виконані роботи.

2. ЦНА  ДОГОВОРУ, РОЗМІР  І  ПОРЯДОК  ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві її ціну в розмірі __ грн.

2.2.Замовник проводить щомісячні платежі за виконані роботи на розрахунковий рахунок Виконавця на основі актів здачі-приймання виконаних робіт, підписаних уповноваженими  представниками сторін та за наданими рахунками.

2.3.Ціна договору може бути змінена за взаємною згодою сторін, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність згідно діючого законодавства України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір може бути змінено або розірвано з підстав та шляхом, визначених діючим законодавством України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його скріплення печаткою Замовника.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому  Договорі  або у чинному законодавстві України.

- МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| # замовник ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ### ______________________________ ### Підписи замовник _________/___________/ м. п. | # виконавець ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ### ______________________________ ### сторін ВИКОНАВЕЦЬ ___________/____________/ м.п. |
| --- | --- |