ІФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

на виконання робіт по об’єкту:

«Реконструкція покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Молодіжній в м. Кременчуці»

Передбачається виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Молодіжній в м. Кременчуці». Учаснику необхідно дотримуватися вимог Закону України з визначення вартості будівництва тощо, діючих Державних національних стандартів та норм України і розробленої по цьому об’єкту проєктно-кошторисної документації, що складається з двох черг (1 та  2 черги).

Для виконання робіт передбачено реконструкція покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Молодіжній в м. Кременчуці, а саме: передбачено заміну м’якої покрівлі на чотирьохскатну з металевим профнастиловим покриттям, ремонт цегляного мурування карнизних звисів, утеплення покриття горища, навішування водостічних систем та інші роботи, які передбачені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Таблиця 1).

Переможець відкритих торгів з особливостями несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території виконання робіт (об’єкті) та зобов’язується усунути пошкодження і відшкодувати завданні збитки.

Учасник розраховує вартість робіт виходячи із вимог діючого законодавства України з визначення вартості будівництва, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів). Не враховані Учасником витрати не сплачуються Замовником окремо та вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного Підрядником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, а також з дотриманням інших вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

Вартість експлуатації власної будівельної техніки (машин та механізмів) повинна бути розрахована відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». У разі відсутності у Підрядника власної будівельної техніки можлива її оренда або залучення техніки співвиконавця (субпідрядника). При цьому, вартість експлуатації машини-години будівельних машин та механізмів, що орендуються, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі проведеного Підрядником аналізу ринку робіт з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні, або в разі відсутності, наближених до нього територіях.

У складі договірної ціни, кошторисна заробітна плата повинна бути розрахована у відповідності до вимог діючого законодавства України з визначення вартості будівництва та Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20.10.2016 № 281 (зі змінами та доповненнями), та її рівень відповідно до рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області позачергової XІX сесії міської ради VIII скликання від 17.03.2023 не повинен перевищувати межу – 15749,00 грн. Розрахунок заробітної плати по цьому об’єкту є невід’ємною частиною кошторисної документації та надається на узгодження Замовнику.

Розрахунки загальновиробничих витрат (блок І та блок ІІІ) та адміністративних витрат, якщо вони плануються бути використаними Підрядником, визначаються відповідно до переліків загальновиробничих і адміністративних витрат, які зазначені в додатках 10, 26 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» та інших вимог, що передбачені КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», але при цьому їх межа не повинна перевищувати показники та коефіцієнти, що зазначені  у додатках 18, 19, 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». Розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат по цьому об’єкту є невід’ємною частиною кошторисної документації та надаються на узгодження Замовнику.

Згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» у ціні пропозиції підрядника (договірній ціні) враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об’єкті будівництва, який не може перевищувати 15 % від суми прямих і загальновиробничих витрат та показників, що зазначені  у додатку 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», а також інших вимог, що передбачені  КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

Види та об’єми робіт по цьому об’єкту вказано в Таблиці 1.

Договірна ціна – динамічна

Порядок фінансування робіт з реконструкції покрівлі – відповідно до затвердженого плану асигнувань по мірі надходження коштів з бюджету.

Переможець відкритих торгів з особливостями самостійно та власними силами організовує виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Молодіжній в м. Кременчуці» з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та інших законодавчих документів України.

Учасник під час виконання робіт повинен дотримуватися всіх необхідних заходів охорони довкілля, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці.

Учасник повинен мати достатню кількість кваліфікованих працівників, від яких залежить виконання цих робіт якісно та у визначений термін.

Учасник повинен гарантувати якісне виконання робіт у повному обсязі.

Роботи виконуються в житловому будинку № 5 по вул. Молодіжній в м. Кременчуці по 31.12.2023 року.

Очікувана вартість відкритих торгів з особливостями складає                           7 449 885,60 грн з урахуванням ПДВ та визначається відповідно до вимог діючого законодавства України з визначення вартості будівництва та інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Таблиця 1).

Учасник (Підрядник) повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи/декларації, необхідні для виконання робіт, якщо наявність таких ліцензій та дозволів/декларацій передбачено чинним законодавством України.

Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

Еквівалентними матеріалами, виробами, устаткуванням вважаються такі, що відповідають технічним і технологічним характеристикам матеріалів, виробів та устаткувань, що передбачені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Таблиця 1).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

на виконання робіт по об’єкту:

«Реконструкція покрівлі житлового будинку №5 по вул.Молодіжній в м.Кременчуці»

Таблиця 1

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр норми) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС - 1 черга |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | КБ8-36-2 | 100 м2 вп | 5,265 |
| 2 | Розбирання цегляних стін оголовків | КБ46-34-4 | м3 | 0,783 |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари окремими місцями (карнизи та місця улаштування підпірних опор) | КР8-2-1 | 100 м2 | 1,0176 |
| 4 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі окремими місцями (карнизи та місця улаштування підпірних опор) | КР8-2-7 Красх=3, | 100 м2 | 1,0176 |
| 5 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм. (на карнизі) | КБ12-22-3 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 6 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини.(на карнизі) | КБ12-22-4 Красх=45, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 7 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм. (під підпірні опори) | КБ12-22-3 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,1776 |
| 8 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини.(під підпірні опори) | КБ12-22-4 Красх=85, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,1776 |
| 9 | Демонтаж вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм. (на карнизі) | КБ12-22-1 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 10 | Демонтаж вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини. (на карнизі) | КБ12-22-2 Красх=35, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 11 | Демонтаж покриттів керамзитом.(в місцях улаштування підпірних стін) | КБ12-19-2 Кдем=0,8 | м3 | 4,44 |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (виходів на покрівлю) | КР6-13-1 | 100 шт | 0,01 |
| 13 | Знімання дверних полотен (виходів на покрівлю) | КР6-14-1 | 100 м2 | 0,0168 |
| 14 | Розбирання цегляних стін карнизів та виходів на покрівлю | КБ46-34-4 | м3 | 9,7 |
| 15 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (карнизів) | КР3-28-1 | 100 м3 | 0,255 |
| 16 | Цегла 250х120х88 мм |  | 1000 шт | 7,697 |
| 17 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 100 | КБ6-47-18 | 100 м3 | 0,060588 |
| 18 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | КБ15-184-1 | 100 м2 | 0,273 |
| 19 | Мінеральна шпаклівка Ceresit CT-29 (або еквівалент) |  | кг | 54,6 |
| 20 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | КБ15-184-2 Красх=9, | 100 м2 | 0,273 |
| 21 | Мінеральна шпаклівка Ceresit CT-29 (або еквівалент) |  | кг | 491,4 |
| 22 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (в карнизах під подальше улаштування пояса) | КР20-27-1 | 100 шт | 0,9 |
| 23 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (в карнизах під подальше улаштування поясів) | КР20-27-2 Красх=0,25 | 100 шт | 0,9 |
| 24 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (на карнизі під подальше улаштування пояса) | КБ6-11-7 | т | 0,024 |
| 25 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,024 |
| 26 | Улаштування поясiв в опалубцi під улаштування основи чотирьохскатної покрівлі | КБ6-19-1 | 100 м3 | 0,07665 |
| 27 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 25х2,5 мм |  | 1000 шт | 0,44 |
| 28 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,635 |
| 29 | Арматура, діаметр 8 мм |  | т | 0,122 |
| 30 | Проволока в"язальна, діаметр 1,2 мм |  | т | 0,0152 |
| 31 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,23 |
| 32 | Саморіз 3,5х55 мм |  | шт | 550 |
| 33 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | КБ6-45-10 | 100 м3 | 0,07779975 |
| 34 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних опор у дерев"яній опалубці розміром 400х400х600 мм | КБ6-13-4 | 100 м3 | 0,10656 |
| 35 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,474 |
| 36 | Проволока в"язальна, діаметр 1,2 мм |  | т | 0,01 |
| 37 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,21 |
| 38 | Саморіз 3,5х55 мм |  | шт | 460 |
| 39 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | КБ6-45-10 | 100 м3 | 0,1081584 |
| 40 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | КР8-24-2 | м3 | 21,05 |
| 41 | Дошка обрізна 200х50 мм |  | м3 | 15,225 |
| 42 | Дошка обрізна 100х150 мм |  | м3 | 6,8775 |
| 43 | Руберойд Полібуд ХПП 2,0 (або еквівалент) |  | м2 | 57,5 |
| 44 | Цвяхи 6,0х200 мм |  | т | 0,055 |
| 45 | Цвяхи 5,0х150 мм |  | т | 0,075 |
| 46 | Шпилька, М16 |  | м | 100 |
| 47 | Шайба М16 |  | 100 шт | 1 |
| 48 | Гайка М16 |  | 100 шт | 1 |
| 49 | Кутик рівносторонній перфорірований посилений 90х90х65х2,0 мм |  | шт | 200 |
| 50 | Скоба Ф10 |  | 100 шт | 3,42 |
| 51 | Виготовлення металевих зонтів на оголовки вентиляційних труб | КБ9-72-1 | т | 0,36616 |
| 52 | Полоса 50х3 мм |  | м | 37,41 |
| 53 | Профтруба 20х20х2 мм |  | м | 207,157 |
| 54 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011 (або еквівалент) |  | м2 | 16,6474 |
| 55 | Кутик RAL шириною 320 мм |  | м | 12,4855 |
| 56 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 195 |
| 57 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (каркас виготовлених зонтів) | КБ13-16-6 | 100 м2 | 0,199 |
| 58 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (каркас виготовлених зонтів) | КБ13-26-6 | 100 м2 | 0,199 |
| 59 | Мурування вентиляційних цегляних труб | КБ8-42-1 | м3 | 10,44 |
| 60 | Цегла 250х120х65 мм червона |  | 1000 шт | 5,116 |
| 61 | Анкер 8х80 мм |  | шт | 44 |
| 62 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 100 | КБ6-47-18 | 100 м3 | 0,004176 |
| 63 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | КБ13-74-1 | 100 м2 | 8 |
| 64 | Просочувальна вогнезахисна речовина "АРГУСПРОФІ" (або еквівалент) |  | кг | 160,8 |
| 65 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 | КБ13-74-3 | 100 м2 | 8 |
| 66 | Просочувальна вогнезахисна речовина "АРГУСПРОФІ" (або еквівалент) |  | кг | 79,2 |
| 67 | Улаштування слухових вікон | КБ10-17-1 | шт | 2 |
| 68 | Брус обрізний 100х50 мм |  | м3 | 0,25 |
| 69 | Брус обрізний 70х40 мм |  | м3 | 0,175 |
| 70 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,05 |
| 71 | Рейка обрізна 50х25 мм |  | м | 60 |
| 72 | Цвяхи 5,0х120 мм |  | т | 0,004 |
| 73 | Цвяхи 4,0х120 мм |  | т | 0,006 |
| 74 | Цвяхи 3,0х80 мм |  | т | 0,002 |
| 75 | Рама з жалюзями розміром 830х830 мм |  | шт | 2 |
| 76 | Оббивання покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони (бокові стіни слухових вікон) | КБ10-32-12 | 100 м2 | 0,1 |
| 77 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011 (або еквівалент) |  | м2 | 10,5 |
| 78 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 80 |
| 79 | Улаштування планки вітрової на слухових вікнах та фронтонах | КБ12-15-1 | 100 м2 | 0,056 |
| 80 | Планка вітрова RAL товщиною 0,5 мм шириною 350 мм |  | м | 18 |
| 81 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 120 |
| 82 | Улаштування покрівель із профнастила | КБ12-12-1 | 100 м2 | 6,75 |
| 83 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 5400 |
| 84 | Конькова планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 500 мм |  | м | 78 |
| 85 | Кут зовнішній RAL товщиною 0,5 мм шириною 220 мм |  | м | 116 |
| 86 | Планка - єндова оцинкована товщиною 0,5 мм шириною 700 мм |  | м | 8 |
| 87 | Планка - єндова RAL товщиною 0,5 мм шириною 350 мм |  | м | 8 |
| 88 | Cнігоутримувач RAL товщиною 0,5 мм |  | м | 116 |
| 89 | Герметик покрівельний 310 мл |  | шт | 8 |
| 90 | Підпокрівлеьна плівка Гідробар"єр |  | м2 | 776,25 |
| 91 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011(або еквівалент) |  | м2 | 735,75 |
| 92 | Брус обрізний 70х40 мм |  | м3 | 4,3 |
| 93 | Рейка обрізна 50х25 мм |  | м | 925 |
| 94 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 1,1 |
| 95 | Ущільнювач |  | м | 156 |
| 96 | Цвяхи 3,0х80 мм |  | 1000 шт | 1,0665 |
| 97 | Цвяхи 5,0х120 мм |  | 1000 шт | 2,7 |
| 98 | Фарба спеціальна аерозольна (400 мл) |  | флакон | 7 |
| 99 | Улаштування дрібних покриттів з листової оцинкованої сталі (підшивка профнастилом карнизу тощо) | КБ12-15-1 | 100 м2 | 0,58 |
| 100 | Профнастил товщиною 0,45 RAL |  | м2 | 63,8 |
| 101 | Кут зовнішній RAL товщиною 0,5 мм шириною 510 мм |  | м | 26 |
| 102 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 464 |
| 103 | Улаштування жолобів підвісних | КБ12-14-2 | 100 м | 1,09 |
| 104 | Ринва 130 мм |  | шт | 37 |
| 105 | Муфта ринви 130 мм |  | шт | 27 |
| 106 | Кронштейн ринви металевий |  | шт | 184 |
| 107 | Кут ринви 90 град 130 мм |  | шт | 4 |
| 108 | Воронка ринви 130/100 мм |  | шт | 10 |
| 109 | Заглушка ринви 130/100 мм |  | шт | 2 |
| 110 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін слухових вікон | КР8-40-7 | 100 м | 0,22 |
| 111 | Планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 310 мм |  | м | 24 |
| 112 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 150 |
| 113 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | КР8-40-8 Котз=0,8 | 100 м | 0,228 |
| 114 | Планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 310 мм |  | м | 26,8 |
| 115 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 90 |
| 116 | Дюбель з ударним шурупом 8х60 мм |  | 1000 шт | 0,09 |
| 117 | Герметик покрівельний 310 мл |  | шт | 3 |
| 118 | Обгородження покрівель перилами | КБ12-17-1 | 100 м | 1,05 |
| 119 | Грати металеві для покрівлі |  | м | 105 |
| 120 | Гвинти самонарізні 4,8х55 |  | шт | 840 |
| 121 | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | м2 | 1,05 |
| 122 | Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними з мінеральної вати насухо в 2 шари | КР8-37-5 Красх=2, | 100 м2 | 5,26 |
| 123 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100 мм щільністю 25-45 кг/м3 |  | м2 | 1083,56 |
| 124 | Установлення аераторов (флюгарок) діаметром 100 мм | КБ20-23-1 Красх=0,35 | шт | 6 |
| 125 | Аератор (флюгарка) Ф100 мм |  | шт | 6 |
| 126 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (гідроізоляційна плівка по прокладеному утеплювачу) | КР8-31-1 | 100 м2 | 5,26 |
| 127 | Супер дифузійна мембрана |  | м2 | 604,9 |
| 128 | Дюбель покрівельний телескопічний 150 мм з гвинтом самонарізним по бетону 4,8х100 |  | 100 шт | 5,26 |
| 129 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | КР8-40-6 | 100 м | 1 |
| 130 | Планка примикання з оцинкованої сталі 0,4х50 мм |  | м.п. | 1,16 |
| 131 | Дюбель швидкий монтаж 4х40 мм |  | 1000 шт | 0,37 |
| 132 | Укладання ходових дошок | КБ10-15-1 | 100 м | 0,42 |
| 133 | Брус необрізний 150х50 мм |  | м3 | 0,63 |
| 134 | Дошка необрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,8 |
| 135 | Цвяхи 2,0х50 мм |  | 1000 шт | 1,68 |
| 136 | Цвяхи 4,0х100 мм |  | 1000 шт | 0,54 |
| 137 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | КР8-41-2 | 100 м | 0,9 |
| 138 | Труба водостічна Ф 100 мм |  | пог. м | 93,6 |
| 139 | Відвід 67 град. Ф100 мм |  | шт | 30 |
| 140 | Кронштейн труби 100 мм в комплекті |  | шт | 90 |
| 141 | Муфта труби 100 мм |  | шт | 50 |
| 142 | Навантаження сміття вручну | КР20-40-1 | т | 34,752 |
| 143 | Перевезення сміття до 20 км, без завантаження | С311-20-М-БП | т | 34,752 |
| ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС - 2 черга |  |  |  |  |
| 1 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | КБ8-36-2 | 100 м2 вп | 5,265 |
| 2 | Розбирання цегляних стін оголовків | КБ46-34-4 | м3 | 0,945 |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари окремими місцями (карнизи та місця улаштування підпірних опор) | КР8-2-1 | 100 м2 | 1,0176 |
| 4 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі окремими місцями (карнизи та місця улаштування підпірних опор) | КР8-2-7 Красх=3, | 100 м2 | 1,0176 |
| 5 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм. (на карнизі) | КБ12-22-3 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 6 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини.(на карнизі) | КБ12-22-4 Красх=45, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 7 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм. (під підпірні опори) | КБ12-22-3 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,1776 |
| 8 | Демонтаж вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини.(під підпірні опори) | КБ12-22-4 Красх=85, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,1776 |
| 9 | Демонтаж вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм. (на карнизі) | КБ12-22-1 Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 10 | Демонтаж вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини. (на карнизі) | КБ12-22-2 Красх=35, Кдем=0,8 | 100 м2 | 0,42 |
| 11 | Демонтаж покриттів керамзитом.(в місцях улаштування підпірних стін) | КБ12-19-2 Кдем=0,8 | м3 | 4,44 |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (виходів на покрівлю) | КР6-13-1 | 100 шт | 0,01 |
| 13 | Знімання дверних полотен (виходів на покрівлю) | КР6-14-1 | 100 м2 | 0,0168 |
| 14 | Розбирання цегляних стін карнизів та виходів на покрівлю | КБ46-34-4 | м3 | 10,3 |
| 15 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (карнизів) | КР3-28-1 | 100 м3 | 0,255 |
| 16 | Цегла одинарна повнотіла, розміри 250х120х88 мм |  | 1000 шт | 7,697 |
| 17 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 100 | КБ6-47-18 | 100 м3 | 0,060588 |
| 18 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | КБ15-184-1 | 100 м2 | 0,147 |
| 19 | Мінеральна шпаклівка Ceresit CT-29 (або еквівалент) |  | кг | 29,4 |
| 20 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | КБ15-184-2 Красх=9, | 100 м2 | 0,147 |
| 21 | Мінеральна шпаклівка Ceresit CT-29 (або еквівалент) |  | кг | 264,6 |
| 22 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (в карнизах під подальше улаштування пояса) | КР20-27-1 | 100 шт | 0,9 |
| 23 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (в карнизах під подальше улаштування поясів) | КР20-27-2 Красх=0,25 | 100 шт | 0,9 |
| 24 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (на карнизі під подальше улаштування пояса) | КБ6-11-7 | т | 0,024 |
| 25 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,024 |
| 26 | Улаштування поясiв в опалубцi під улаштування основи чотирьохскатної покрівлі | КБ6-19-1 | 100 м3 | 0,07435 |
| 27 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 25х2,5 мм |  | 1000 шт | 0,42 |
| 28 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,615 |
| 29 | Арматура, діаметр 8 мм |  | т | 0,118 |
| 30 | Проволока в"язальна, діаметр 1,2 мм |  | т | 0,0148 |
| 31 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,23 |
| 32 | Саморіз 3,5х55 мм |  | шт | 550 |
| 33 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | КБ6-45-10 | 100 м3 | 0,07546525 |
| 34 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних опор у дерев"яній опалубці розміром 400х400х600 мм | КБ6-13-4 | 100 м3 | 0,10656 |
| 35 | Арматура, діаметр 12 мм |  | т | 0,474 |
| 36 | Проволока в"язальна, діаметр 1,2 мм |  | т | 0,01 |
| 37 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,21 |
| 38 | Саморіз 3,5х55 мм |  | шт | 460 |
| 39 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | КБ6-45-10 | 100 м3 | 0,1081584 |
| 40 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | КР8-24-2 | м3 | 21,05 |
| 41 | Дошка обрізна 200х50 мм |  | м3 | 15,225 |
| 42 | Дошка обрізна 100х150 мм |  | м3 | 6,8775 |
| 43 | Руберойд Полібуд ХПП 2,0 (або еквівалент) |  | м2 | 57,5 |
| 44 | Цвяхи 6,0х200 мм |  | т | 0,055 |
| 45 | Цвяхи 5,0х150 мм |  | т | 0,075 |
| 46 | Шпилька, М16 |  | м | 100 |
| 47 | Шайба М16 |  | 100 шт | 1 |
| 48 | Гайка М16 |  | 100 шт | 1 |
| 49 | Кутик рівносторонній перфорірований посилений 90х90х65х2,0 мм |  | шт | 200 |
| 50 | Скоба Ф10 |  | 100 шт | 3,42 |
| 51 | Виготовлення металевих зонтів на оголовки вентиляційних труб | КБ9-72-1 | т | 0,44193 |
| 52 | Полоса 50х3 мм |  | м | 45,15 |
| 53 | Профтруба 20х20х2 мм |  | м | 250,019 |
| 54 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011 (або еквівалент) |  | м2 | 20,0918 |
| 55 | Кутик RAL шириною 320 мм |  | м | 15,0689 |
| 56 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 235 |
| 57 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (каркас виготовлених зонтів) | КБ13-16-6 | 100 м2 | 0,2402 |
| 58 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (каркас виготовлених зонтів) | КБ13-26-6 | 100 м2 | 0,2402 |
| 59 | Мурування вентиляційних цегляних труб | КБ8-42-1 | м3 | 12,6 |
| 60 | Цегла 250х120х65 мм червона |  | 1000 шт | 6,174 |
| 61 | Анкер 8х80 мм |  | шт | 52 |
| 62 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 100 | КБ6-47-18 | 100 м3 | 0,00504 |
| 63 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | КБ13-74-1 | 100 м2 | 8 |
| 64 | Просочувальна вогнезахисна речовина "АРГУСПРОФІ" (або еквівалент) |  | кг | 160,8 |
| 65 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 | КБ13-74-3 | 100 м2 | 8 |
| 66 | Просочувальна вогнезахисна речовина "АРГУСПРОФІ" (або еквівалент) |  | кг | 79,2 |
| 67 | Улаштування слухових вікон | КБ10-17-1 | шт | 2 |
| 68 | Брус обрізний 100х50 мм |  | м3 | 0,25 |
| 69 | Брус обрізний 70х40 мм |  | м3 | 0,175 |
| 70 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,05 |
| 71 | Рейка обрізна 50х25 мм |  | м | 60 |
| 72 | Цвяхи 5,0х120 мм |  | т | 0,004 |
| 73 | Цвяхи 4,0х120 мм |  | т | 0,006 |
| 74 | Цвяхи 3,0х80 мм |  | т | 0,002 |
| 75 | Рама з жалюзями розміром 830х830 мм |  | шт | 2 |
| 76 | Оббивання покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони (бокові стіни слухових вікон) | КБ10-32-12 | 100 м2 | 0,1 |
| 77 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011 (або еквівалент) |  | м2 | 10,5 |
| 78 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 80 |
| 79 | Улаштування планки вітрової на слухових вікнах та фронтонах | КБ12-15-1 | 100 м2 | 0,056 |
| 80 | Планка вітрова RAL товщиною 0,5 мм шириною 350 мм |  | м | 18 |
| 81 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 120 |
| 82 | Улаштування покрівель із профнастила | КБ12-12-1 | 100 м2 | 6,75 |
| 83 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 5400 |
| 84 | Конькова планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 500 мм |  | м | 78 |
| 85 | Кут зовнішній RAL товщиною 0,5 мм шириною 220 мм |  | м | 116 |
| 86 | Планка - єндова оцинкована товщиною 0,5 мм шириною 700 мм |  | м | 8 |
| 87 | Планка - єндова RAL товщиною 0,5 мм шириною 350 мм |  | м | 8 |
| 88 | Cнігоутримувач RAL товщиною 0,5 мм |  | м | 116 |
| 89 | Герметик покрівельний 310 мл |  | шт | 8 |
| 90 | Підпокрівлеьна плівка Гідробар"єр |  | м2 | 776,25 |
| 91 | Профнастил товщиною 0,5 мм RAL3011 (або еквівалент) |  | м2 | 735,75 |
| 92 | Брус обрізний 70х40 мм |  | м3 | 4,3 |
| 93 | Рейка обрізна 50х25 мм |  | м | 925 |
| 94 | Дошка обрізна 100х25 мм |  | м3 | 1,1 |
| 95 | Ущільнювач |  | м | 156 |
| 96 | Цвяхи 3,0х80 мм |  | 1000 шт | 1,0665 |
| 97 | Цвяхи 5,0х120 мм |  | 1000 шт | 2,7 |
| 98 | Фарба спеціальна аерозольна (400 мл) |  | флакон | 7 |
| 99 | Улаштування дрібних покриттів з листовоЇ оцинкованоЇ сталі (підшивка профнастилом карнизу тощо) | КБ12-15-1 | 100 м2 | 0,58 |
| 100 | Профнастил товщиною 0,45 RAL |  | м2 | 63,8 |
| 101 | Кут зовнішній RAL товщиною 0,5 мм шириною 510 мм |  | м | 26 |
| 102 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 464 |
| 103 | Улаштування жолобів підвісних | КБ12-14-2 | 100 м | 1,09 |
| 104 | Ринва 130 мм |  | шт | 37 |
| 105 | Муфта ринви 130 мм |  | шт | 27 |
| 106 | Кронштейн ринви металевий |  | шт | 184 |
| 107 | Кут ринви 90 град 130 мм |  | шт | 4 |
| 108 | Воронка ринви 130/100 мм |  | шт | 10 |
| 109 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін слухових вікон | КР8-40-7 | 100 м | 0,22 |
| 110 | Планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 310 мм |  | м | 24 |
| 111 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 150 |
| 112 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | КР8-40-8 Котз=0,8 | 100 м | 0,275 |
| 113 | Планка RAL товщиною 0,5 мм шириною 310 мм |  | м | 31,5 |
| 114 | Саморіз RAL 4,8х35 мм |  | шт | 110 |
| 115 | Дюбель з ударним шурупом 8х60 мм |  | 1000 шт | 0,11 |
| 116 | Герметик покрівельний 310 мл |  | шт | 3 |
| 117 | Обгородження покрівель перилами | КБ12-17-1 | 100 м | 1,05 |
| 118 | Грати металеві для покрівлі |  | м | 105 |
| 119 | Гвинти самонарізні 4,8х55 |  | шт | 840 |
| 120 | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | м2 | 1,05 |
| 121 | Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними з мінеральної вати насухо в 2 шари | КР8-37-5 Красх=2, | 100 м2 | 5,26 |
| 122 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100 мм щільністю 25-45 кг/м3 |  | м2 | 1083,56 |
| 123 | Установлення аераторів (флюгарок) діаметром 100 мм | КБ20-23-1 Красх=0,35 | шт | 6 |
| 124 | Аератор (флюгарка) Ф100 мм |  | шт | 6 |
| 125 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (гідроізоляційна плівка по прокладеному утеплювачу) | КР8-31-1 | 100 м2 | 5,26 |
| 126 | Супер дифузійна мембрана |  | м2 | 604,9 |
| 127 | Дюбель покрівельний телескопічний 150 мм з гвинтом самонарізним по бетону 4,8х100 |  | 100 шт | 5,26 |
| 128 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | КР8-40-6 | 100 м | 1 |
| 129 | Планка примикання з оцинкованої сталі 0,4х50 мм |  | м.п. | 1,16 |
| 130 | Дюбель швидкий монтаж 4х40 мм |  | 1000 шт | 0,37 |
| 131 | Укладання ходових дошок | КБ10-15-1 | 100 м | 0,42 |
| 132 | Брус необрізний 150х50 мм |  | м3 | 0,63 |
| 133 | Дошка необрізна 100х25 мм |  | м3 | 0,8 |
| 134 | Цвяхи 2,0х50 мм |  | 1000 шт | 1,68 |
| 135 | Цвяхи 4,0х100 мм |  | 1000шт | 0,54 |
| 136 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | КР8-41-2 | 100 м | 0,9 |
| 137 | Труба водостічна Ф 100 мм |  | пог. м | 93,6 |
| 138 | Відвід 67 град. Ф100 мм |  | шт | 30 |
| 139 | Кронштейн труби 100 мм в комплекті |  | шт | 90 |
| 140 | Муфта труби 100 мм |  | шт | 50 |
| 141 | Навантаження сміття вручну | КР20-40-1 | т | 36,048 |
| 142 | Перевезення сміття до 20 км, без завантаження | С311-20-М-БП | т | 36,048 |
| Примітка: - умови виконання робіт: роботи виконуються на покрівлі житлового будинку, що експлуатується, мешканці з будинку на момент виконання ремонтних робіт не відселяються; - колір профнастилу товщиною 0,5 мм RAL повинен бути наближений до RAL 3011(коричнево-червоного (теракотового). |  |  |  |  |